项目名称： 信息学院“荣耀老年公寓智慧养老系统建设”设备采购

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 品牌 | 单位 | 数量 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70寸电视大屏 | 海信 70E3D | 台 | 1 | 1.核心参数：CPU核数：四核心；运行内存：1.5GB；操作系统：Android 8；CPU：ARM Cortex A53*4 1.2Ghz 定频；GPU：2核 Mali G51；存储内存：16GB 2.显示参数：HDR显示：支持；支持格式（高清）：2160p； 屏幕尺寸：70英寸；屏幕比例：16:9；背光方式：直下式；扫描方式：逐行扫描；屏幕分辨率：超高清4K；刷屏率：60HZ； 3.端口参数：USB2.0接口:1;USB3.0接口:1;HDMI2.0接口:2 |
| 2 | RFID读卡器 | YMC155 | 台 | 2 | 1.读卡器参数：工作电流：<100mA;通信接口：USB；支持协议：ISO14443A；工作频率：13.56MHz;LED和蜂鸣器：内置；外观尺寸：110*80*26（mm）；支持卡类型：MIfare1/S50/S70/ISO1443A;支持系统：Windows10；读写距离：>5cm; 2.消费用A卡片，附卡片200张 |
| 3 | 联想电脑 | 联想 奔腾G6400 8G 256G固态 | 台 | 5 | 1.CPU:i3-10100四核 2.硬盘：256 G SSD固态硬盘 3.输入设备：鼠标、键盘 4.显示器：23英寸 5.内存：DDR4 8G 6.操作系统：Windows10 64位 7.网卡：802.11ac+蓝牙无线网卡+千兆有线网卡 |
| 4 | 身份证阅读器 | DS-K1F1001F | 台 | 2 | 1.基本参数:尺寸 150 mm × 86 mm × 22 mm 2.电源输入 DC 5V ± 10%，0.3A（Max.） 3.软件:操作系统 支持Windows系统 4.环境:工作湿度 10%至90%(在不凝结水滴状态下),运行温度 -20°C ～ 65°C,使用环境:室内; 5.其他:读卡类型 二/三代居民身份的证、港澳台居民居住证,外国人永的久居留身份的证所有信息数据 6.提示声音:蜂鸣器:指示灯,LED提示灯 7.指纹识别:支持指纹识别比对 |
| 5 | 无线体重计 | 小米体重计2 | 台 | 10 | .1 外观要求：白色、钢化玻璃+工程塑料外壳、尺寸不大于280*280*22mm； 2 显示屏：隐藏式LED显示屏； 3 供电要求：3节1.5V 7号（AAA）电池； 4 功能要求：称量范围：100g-150kg、最小分度值：50g； 5 传感器要求：高精度锰钢传感器； 6 工作温度：0℃－40℃； 7 采用蓝牙5.0进行传输数据，提供数据接口 |
| 6 | 无线血糖仪 | 三诺 WL-I | 台 | 10 | 1 检测样本：新鲜毛细血管全血、静脉全血； 2 用血量：约0.6微升； 3 测试时间：（10±2秒）； 4 测试范围：1.1MMOL/L~33.3MMOL/L； 5 测试温度：10-35，自动温度补偿； 6 测试湿度：不大于80%； 7 定标曲线：通过校正码自动选择测试曲线； 8 电源：DC3V,2节7号碱性电池； 9 记忆容量：180个； 10电池寿命：约连续测试400次； 11 净重：约55g； 12 蓝牙传输数据，提供数据接口 |
| 7 | 无线血压计 | 鱼跃 YE680 | 台 | 10 | 1.测量方式：降压式测量； 2 血压警示条提示血压健康状况； 3 超压保护功能：气压超过295mmHg （20MS）则自动快速排气； 4 自动关机功能：在任何模式下，无操作1分钟自动关机； 5 心跳提示，心跳符号闪烁显示在屏幕上； 6 历史记录查询（带测量的日期和时间）； 7 高清数码显示； 8 蓝牙传输数据，提供数据接口 |
| 8 | 智慧吊坠 | 真匠定位吊坠 4G网络版 | 个 | 10 | 1. 支持GPS，AGPS等多种定位方式。室外GPS误差不超过20m； 2. 双向通话； 3. 支持在地图上一键找人； 4. SOS呼叫； 5. 远程听音； 6. Wi-Fi定位； 7. 电子围栏管理，支持历史轨迹； 8. 支持远程关机，防止误操作； 9. 多人管理； 10. 尺寸：约38*38*12 mm； 11. 内置可充电电池，智能省电，续航时间3天以上，低电量提醒； ★12. 开放设备的数据接口，定位数据可以直接发送至我方数据库，而不经过厂商或第三方云平台； 13. 提供3年免费维护服务。 |
| 9 | 智能床垫 | 800型 | 张 | 10 | 1. 技术参数 1.1 检测呼吸、心率、体动、在/离床； 1.2 为便于利用上述参数综合评估老人健康状态，要求床垫数据能够集成进本项目的数据平台； 1.3 能够进入集成的APP； 1.4 提供床垫的数据接收接口程序，接收、解析1.1各技术参数； 1.5 产品规格：长*宽*高（mm）：约600*800*10。 2. 硬件构造要求 2.1 采用高感度压敏传感器检测； 2.2 有且有不少于两条压敏传感器带；有不少于2条重量传感检测带； 2.3 数据传输采用无线或有线方式，数据更新速率不低于3秒/次； 2.4 完全无拘束监测、实时监护； 2.5 智能床垫可以放置在任意厚度的床垫下面，不影响监测的准确度。 3. 产品功能描述 3.1 在床/离床监测、体动状态监测。实时了解在床/离床状态；何时离床、离床多久、某段时间内共离床几次等等； 3.2 心率、呼吸实时监测。实时定性、定量化监测使用人员的生命体征数据，主要包括实时的心率、呼吸等； 3.3 异常报警。根据实际情况与需要，设置报警规则，在不符合规则的异常情形下实时报警：a) 离床超时未归报警。当人员离开自己床位超过一定时间，系统会主动报警。b)生命体征数据异常报警。当使用人员的生命体征出现异常时及时报警，如心率监测突发异常； 3.4 翻身提醒与记录。系统可以设定翻身时间，主动提醒并记录； |
| 10 | 规约接入器 | 小米 | 台 | 10 | 1.基本参数:无线标准:IEEE 802.11b/g/n;无线速率:300Mbps;工作频段:2.4GHz;有线标准:IEEE 802.3u;支持协议:2.4G WiFi:2×2(支持IEEE 802.11n协议);2.4G射频:内置LNA,内置PA;灵敏度:11Mbps:≤-90dBm;54Mbps:≤-72dBm,HT20 MCS7:≤-69dBm,HT40 MCS7:≤-66dBm 2：硬件参数：处理器：MT7628DA；DRAM内存:64MB DDR2;Flash闪存:16MB Nor Flash;广域网接口:1×10/100Mbps WAN口;局域网接口:2×10/100Mbps LAN口 其他接口:1个系统恢复出厂设置按键,1个电源输入接口 LED指示灯:1个橙色/蓝色/紫色系统状态灯,1个蓝色外网接口状态灯;天线类型:外置式;天线数量:4根;天线增益:5dBi 工作环境:工作环境温度:0-40℃;工作湿度:10%-90% RH（不凝结）;存储温度:-40-70℃;存储湿度:5%-90%RH(不凝结) |

注：上述产品需提供至少三年免费售后服务承诺函。