项目名称： “琅琊区居家和社区智慧养老服务示范”项目-智能床垫设备采购

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 品牌 | 单位 | 数量 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能床垫 | 汇通佳仁 HTJR-800 | 套 | 64 | 1. 技术参数 1.1 检测呼吸、心率、体动、在/离床； ★1.2 为便于利用上述参数综合评估老人健康状态，床垫数据能够集成进本项目的“社区养老服务套件”，并通过“智慧社区养老服务信息管理系统”直接展示； ★1.3 提供床垫的数据接收接口程序，接收、解析1.1各技术参数； 1.4 产品规格：长*宽*高（mm）：约600*800*10。 2. 硬件构造 2.1 采用高感度压敏传感器检测； ★2.2 有两条压敏传感器带；有2条重量传感检测带； ★2.3 数据传输采用无线及有线方式，数据更新速率3秒/次； 2.4 完全无拘束监测、实时监护； 2.5 智能床垫可以放置在任意厚度的床垫下面，不影响监测的准确度。 3. 产品功能描述 ★3.1 在床/离床监测、体动状态监测。实时了解在床/离床状态；何时离床、离床多久、某段时间内共离床几次等等； 3.2 心率、呼吸实时监测。实时定性、定量化监测使用人员的生命体征数据，主要包括实时的心率、呼吸等； 3.3 异常报警。根据实际情况与需要，设置报警规则，在不符合规则的异常情形下实时报警：a) 离床超时未归报警。当人员离开自己床位超过一定时间，系统会主动报警。b)生命体征数据异常报警。当使用人员的生命体征出现异常时及时报警，如心率监测突发异常； 3.4 翻身提醒与记录。系统可以设定翻身时间，主动提醒并记录； ★3.5 开放设备的数据接口，通过接口检测数据能够直接发送至本项目的数据库，而不经过厂商或第三方的云平台； 3.6 提供3年免费质保服务； ★3.7 床垫生产厂家入选国家“智慧健康养老示范企业”。提供厂家专为本项目的授权函和相关证明材料。 |